	Caiet de sarcini 
pentru Cererea Ofertelor de Preţuri

 Nr. 12/00068  din “ 16” noiembrie 2012
“09” noiembrie 2012                                                                                     mun. Chişinău
1. Autoritatea contractantă: Departamentul Poliţiei de Frontieră al MAI
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Departamentul Poliţiei de Frontieră al MAI
3. Obiectul achiziţiei: lucrări de reparaţie a „Centrului Operaţiuni la Frontieră”
4. Cod CPV 45453000-7
5. a. Descriere generala
Obiectul de reparaţiei reprezintă о clădire administrativă cu 5 nivele (subsol şi 4 nivele). Reparaţia va fi efectuată numai la nivelul 4 al clădirii. 

b.Materiale, compatibilitati, reglementari tehnice si standarde utilizate
Toate materialele şi produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerintelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în construcţii, normativelor compartimentilor A.02."Sistemul calităţii în construcţii", A.03." Sistemul de certificare in constructii". Calitatea lucrărilor executate trebuie să corespundă cerinţelor, A.02. " Sistemul calitatii in constructii", A.08. "Executarea si receptia constructiilor şi conform normelor de executare si receptie a elementelor şi lucrarilor de constructie in vigoare". Inlocuirea produselor si procedeilor prevazute in deviz cu altele care indeplinesc conditiile precizate numai pe baza solutiilor stabilite de  investitor. Se supun obligatoriu verificarii calitatii si receptionarii lucrarile ascunse. Executantul va stabili si prezenta grupului de lucru raspunderea tuturor participantilor la procesul de productie (factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat cu prevederele legale in vigoare.
c. Mostre
Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea constructiei conform prevederilor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în constructii.La toate materialele, utilajele si lucrările de constructie parametrii tehnice ale carora difera sau care nu sunt prevazute de catre producător, antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfa necesara pentru aprecierea parametrilor tehnice la cererea autoritatii contractante. La toate materialele de beton monolit, mortar, vor fi prezentate certificatele de proba de laborator conform NCM F.01.03-2009, NCF.02.03-2005, NCM F.03.03-2004. Sudarea elementelor din metal se vor executa de catre lucrători atestaţi confirmaţi prin certificate de borna. Toate probele vor fi efectuate de către laboratoare autorizate şi acreditate în modul stabilit conform NCM A.03.06-96. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginte de şantier atestat.
d. Furnizarea, pastrarea, protectia materialelor şi a lucrarilor. Securitatea
constructiilor si a terenurilor aferente
Furnizarea materialelor de constructii va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi în normele de construcţie, purtînd răspundere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitate şi protectia lor. Amesticul din beton trebuie transportat, ambalat şi compactat la о temperatură nu mai joasa de 10°C. Conform Regulamentului de receptie a constructiilor şi instalaţiilor aferente aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.285 din 23.05.96 antreprenorul efectuază protectia şi securitatea lucrărilor executate, construcţiilor şi teritoriilor aferente în funcţie de condiţiile atmosferice pîna la desemnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Executantul este obligat pentru supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care au predat investorului documentele necesare şi intocmirii cărtii tehnice a construcţiei. Sesizarea în timp de 24 de ore a Inspectiei de Stat in Constructii, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrărilor. 
e. Incercari, instructiuni, garantii ale furnizorilor, desene si cheme de executie
Executarea incercarilor necesare a tuturor elementelor de constructii se efectuaza conform normelor în vigoare, reglamentarilor tehnice nationale specific fiecarui domeniu de lucrari fiind obligatorii pentru executare.In cazul care termenul de obtinere a rezultatelor nu este scaden, se va verifica numai frecventa prescrisa pentru prelevarea probelor,urmand ca rezultatele sa fie consemnate in Registrul pentru procesele verbale de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse(formuliar, anexa G) care face parte din cartea tehnica. Procesele verbale de verificare a calitatii lucrarilor ascunse şi/sau in faze determinante la lucrarile ce se executa prin subantrepriza se inregistreaza in registrele antreprenorului de catre primul. Responsabil de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a cartii tehnice este diregintele de santier atestat.

f. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor
Executantul este obligat de-a solutiona neconfermitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie, numai cu acordul investorului. In toate cauzele, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constata abateri peste limitele admise sau ne incadrarea in prevederele din documentele normative, urma a se proceda la remedieri,fiind strict interzis a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasa in cauza sau care ar impedica accesul la ea. Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care duce la nerespectarea exigentelor esentiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al investitorului. In aceste cazuri se va intocmi un plan de masuri cu termene pentru repunera constructiei in situatia prevazuta : dupa executarea remedierilor se intocme§te un nou process verbal de verificare a calitatii lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreza conform dispozitiilor legale. Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuila a defectelor calitative aparute din vina lor atît in perioada de executie, cît şi in perioada de garantie stabilita conform legislatiei.

g. Nivelul admis al zgomotului si al vibratiilor
Marimea nivelului admis al zgomotului şi vibratiei pentru spatii trebuie sa corespunda normelor şi cerinţelor tehnice.

h. Cerinte privind montarea utilajelor si a instalatiilor
Amplasarea tuturor instalatiilor interioare, modul şi locul de fixare; protectia anticoroziva; materialele şi produsele utilizate trebuie sa corespunda normativelor tehnice in vigoare.

i. Lucrari de constructii aferente montarii instalatiilor
Modalitatea şi tipurile lucrarilor de constructii aferente montarii instalatiilor; tipurile de materiale; tolerantele admise; cerintele privind executarea acestor lucrari trebuie sa corespunda, standartelor, normelor tehnice in vigoare.

k. Articole, produse si piese necesare instalatiilor
Furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalatiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate in caiet de sarcini, certificate in modul stabilit in Republica Moldova.

l. Echipamentele, instalatiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte
obiecte necesare pentru executarea lucrarilor
Pentu respectarea strict a tehnologiilor de executie si intr-o abordare globala a lucrarilor de constructie se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:
· imprejmuirea provizorie a amplasamentului si asigurarea accesului;

· amenajare baraca pentru depozitarea autilajului pentu constructii, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru muncitori etc;
- amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate;
- asigurarea provizorie cu utilitati, inclusiv:
asigurarea pazei pe toata durata de constructii; Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilagului industrial periculos conform legislatiei in vigoare о poarta executantul lucrarilor de constructie pana la finalizarea lor.

m. Cerinte privind calculul costului
Calcularea costului deviz - oferta se efectuaza in baza listei cu cantitatile de lucrari parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de constructii", CP L.01.01-2001 „Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrarile de constructii-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instructiuni cu privire la calcularea cheltuelelor de regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instructioni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preturilor la productia de constructii" . Totodata avand in vedere finantarea obiectului dat din contul bugetului public national normativele cheltuelilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuelile pentru transportarea materilelor si salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat cel stabilit de Ministerul Constructiilor si Dezvoltarii Regionale prin coordonare cu Ministerul Finantelor. 

n. La ofertă urmează a fi anexate obligatoriu devizele de cheltuieli elaborate în programul Winsmeta  2000 formularele dezvăluite nr.7; nr.3 şi nr.5.

Lista cu cantităţile de lucrări № 01-10-2012

 Reparaţia Clădirei CATM şi COF. Etajul 4. – Desfaceri.

№

crt.
Simbol norme şi Cod  resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor din proiect

Valoarea de deviz, lei

Pe unitate de măsură
————

incl. salariu

Total

—————

incl. salariu

1

2

3

4

5

6

7

1. Demolarea Ferestre

1

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

m2

83,6400

Total Demolarea Ferestre

Inclusiv salariu

2. Demolarea Usi

2

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

m2

30,7500

Total Demolarea Uşi

Inclusiv salariu

3. Demolarea pardosele

3

RpCK41B

Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag

m2

248,8000

4

RpCK42C

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

m2

15,7000

5

RpCK35A

Curatarea  stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt

m2

248,8000

Total Demolarea pardosele

Inclusiv salariu

4. Demolarea Finisari inter. la peret

6

RpCR32A

Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila

m2

350,0000

7

RpCR29A

Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant

m2

250,0000

8

RpCJ35A

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

m2

278,0000

Total Demolarea Finisari inter. la peret

Inclusiv salariu

5. Transportarea Materialelor

9

TrB05A1-4

Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m

t

9,0000

10

TrB05A2-4

Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m

t

25,0000


	Lista cu cantităţile de lucrări № 02-10-2012

Reparaţia Clădirei CATM şi COF. Etajul 4. - Construcţii

№

crt.
Simbol norme şi Cod  resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor din proiect

Valoarea de deviz, lei

Pe unitate de măsură
————

incl. salariu

Total

—————

incl. salariu

1

2

3

4

5

6

7

1. Finisarea interioara

1.1. Finisarea birourilor 

1

CF02B

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, штукатурка стен (включая откосы)

m2

588,3000

2

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Стен сухой смесью 

m2

588,3000

3

CF51B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - стен сухой смесью

m2

588,3000

4

CN01A

Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) огрунтовка стен

m2

588,3000

5

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,- Водоэмульсионная покраска стен

m2

588,3000

6

CK29F

Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

m2

248,8000

7

CG01E

Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)

m2

248,8000

8

CG01E3

Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos

m2

248,8000

9

CG08A

Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 

 Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150

m2

248,8000

Total Finisarea birourilor 

Inclusiv salariu

1.2. Finisarea lavuar 

10

CF02B

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, штукатурка стен (включяя откосы)

m2

46,0000

11

CI06C

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

m2

46,0000

12

CK29F

Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

m2

15,7000

13

CG17D

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 

m2

15,7000

Total Finisarea lavuar 

Inclusiv salariu

1.3. Finisarea coridor

14

CF02B

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, штукатурка стен (включая откосы)

m2

167,6000

15

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Стен декоративная штукатурка

m2

167,6000

16

CF51B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - стен дикоративная штукатурка

m2

167,6000

17

CN01A

Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) огрунтовка стен

m2

167,6000

18

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,- Водоэмульсионная покраска стен

m2

167,6000

19

CK29F

Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

m2

52,2000

20

CG17D

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 

m2

52,2000

Total Finisarea coridor

Inclusiv salariu

1.4. Finisarea Scari

21

CF02B

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, штукатурка стен (включая откосы)

m2

76,2000

22

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Стен декоративная штукатурка

m2

76,2000

23

CF51B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - стен дикоративная штукатурка

m2

76,2000

24

CN01A

Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) огрунтовка стен

m2

76,2000

25

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,- Водоэмульсионная покраска стен

m2

76,2000

26

CK29F

Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

m2

29,3000

27

CG17D

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 

m2

44,5000

28

CH10A

Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg

 Material marunt pentru montare=1,0180

kg

65,0000

29

CH08A

Mina curenta din PVC montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea. Aluminiu si inox - Поручень

m

15,0000

30

CH08A

Mina curenta din PVC montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea. Aluminiu si inox - Огродительная решетка

m

3,5000

31

CF08C

Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos cu adaos  de aracet, in doua straturi (Gipac)

m2

8,9000

Total Finisarea Scari

Inclusiv salariu

1.5. Ferestre 

32

CK23B

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv  . ОК-2

m2

78,7200

33

CK23C

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp . ОК-1

m2

4,9200

34

CK26C

Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice Подоконник

m

37,6000

35

CK26A

Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi . Отлив

 Materiale marunte (dopuri)=1,0200

m

37,6000

Total Ferestre 

Inclusiv salariu

1.6. Usi

36

CK25A

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

m2

5,3400

37

CK03A

Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

m2

30,7500

38

CK07B

Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre . Наличник

m

75,0000

39

CK25E

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului intre  7 si 15  mp inclusiv Кабина Санузла

m2

14,5000

Total Usi

Inclusiv salariu

Total Finisarea interioara

Inclusiv salariu

2. Саннтехника

40

SC07A

Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500

buc

2,0000

41

SC04B

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton

 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0250

buc

2,0000

42

SC09A

Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200

buc

2,0000

43

SD04A

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

buc

2,0000

Total Саннтехника

Inclusiv salariu

3. Электрика

44

33410241-1

Corp de iluminat WRS/S 4*18W

buc

44,0000

45

08-03-594-11

Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4

100 buc

0,4400

46

Lampa luminiscenta  ЛБ-36

buc

176,0000

47

08-03-591-2

Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

100 buc

0,0400

48

08-03-591-5

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa

100 buc

0,1800

49

08-03-591-11

Priza de fisa tripolara

100 buc

0,3600

50

Intrerupator cu 1 clapala instalatia inchisa BC10-1-0-ЛБ

buc

4,0000

51

3360010-5

Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchise BC20-2-0-ББ

buc

18,0000

52

33600051

Priza de fisa la instalatie inchisa PC10-2-ББ

buc

36,0000

53

33700016

Cutii pentru intrerupatoare si prize КУВ-1М

buc

58,0000



	5. Scopul achiziţiei: reparaţia capitală a etajului 4 al edificiului din str. Petricani 19.
6. Informaţie financiară:

· Sursa de finanţare:  bugetul de stat
7. Termenul şi condiţiile efectuării lucrărilor: pînă la 15.02.2013
8. Modul de prezentare a ofertelor:

· ofertele se prezintă în  limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor; 

· preţul lucrărilor se indică în lei MD;

· oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

· se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul  lucrărilor; 

· preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

· preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

9. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “ 16 ” noiembrie 2012, orele 10:00; 

10. Oferta se prezintă pînă la data de “16” noiembrie 2012, orele 10:00  pe adresa mun. Chişinău, str. Petricani 19, bir.305;

11. Oferta este valabilă 30 de zile de la data  limită de depunere a ofertei;

12. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor. 

13. Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor: la solicitarea agenţilor economici.
14. Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

15. Modul de întocmire a ofertelor:

· fiecare pagină a ofertei trebuie să fie  ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului;

· Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei şi plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.

16. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform   criteriului - cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare.

17. Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare: 

· _________________________________________________________________________
· _________________________________________________________________________
· _________________________________________________________________________
18. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emitereii deciziei privind evaluarea ofertelor.
19. Condiţiile de contractare:

· contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 10 zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;

· modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

20. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

· Oferta (copie confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului, conform anexei);
· Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură şi ştampila ofertantului;
· Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului);
· Licenţa de activitate şi anexa (copie confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului);
· Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filieleor acestuia), confirmate prin semnătură şi ştampila ofertantului;   

· Asigurarea cu personal de specialitate (conform anexei), confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului;
· Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanţ (copie confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului);
· Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Naţional (copie confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului);

· Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament (conform anexei), confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului;
· Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii (copie confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului).

21. Relaţii de contact: 25-96-27, 25-96-79
Preşedintele grupului de lucru                                      Arcadie AFTENIUC
Executor: Cebotari Taisia

    
Tel.:  25-96-27
ANEXA  01
OFERTANT 

_____________________________________ 

(denumirea, numele, prenumele) 

OFERTĂ
Către
___________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,________________________________________________________reprezentanţi ai ofertantului______________________________________________________________________

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele din caietul de sarcini mai sus menţionată, să executăm
___________________________________________________________________,

(denumirea lucrării)

Cod CPV ___________-__, pentru suma de _________________________________________
lei, 

(suma în litere şi în cifre)                                  

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

____________________________________________________________________________ 
lei.

(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexate în_______________________________________ luni calendaristice. 

(perioada în litere şi în cifre)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ______________________ 

_______________________________________________________zile, respectiv pînă la data de                             

(durata în litere şi în cifre)

________________________________________________________, şi ea va rămîne obligatorie 

 (ziua/luna/anul)        

pentru noi şi poate fi acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Data____________/__________/___________

______________________________________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele___________________________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant,                                                               

_______________________________  

(semnătura autorizată)




	ANEXA  02
OFERTANT 

_____________________________________ 

(denumirea, numele, prenumele) 

DECLARAŢIE

privind personalul angajat

 

	Nr.
	Funcţia
	Studii de specialitate
	Vechimea în  munca în specialitate (ani)
	Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător
	Numărul certificatului de atestare

Data eliberării

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	_________________________

diriginţi de şantier
	
	
	
	

	2.
	_________________________

maiştri
	
	
	
	

	3.
	_________________________

specialişti
_________________________

specialişti
_________________________

specialişti
_________________________

specialişti
	
	
	
	

	4.
	_________________________

muncitori auxiliari

_________________________

muncitori auxiliari

_________________________

muncitori auxiliari

_________________________

muncitori auxiliari
	
	
	
	

	Data completării                                    

“___”_______________20__            

ANTREPRENOR (OFERTANT)

___________________________________________

(semnătura autentificată la notar)

  L.Ş.




	ANEXA  03
OFERTANT 

_____________________________________ 

(denumirea, numele, prenumele) 

DECLARAŢIE

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul tehnic



	Nr.
	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuţia lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte
	Unitatea de măsură

(bucăţi şi seturi)
	Asigurate din dotare
	Asigurate de la terţi sau din alte surse

	
	1
	2
	3
	4

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	

	Data completării                                    

“___”_______________20__            

ANTREPRENOR (OFERTANT)

___________________________________________

(semnătura autentificată la notar)

  L.Ş.




